| 成绩 |  |
| --- | --- |

信息与通信工程学院实验报告

（操作性实验）

课程名称：电磁场与电磁波

实验题目：电磁波参量的测量（λ、β）              指导教师：田秀荣

班级：                学号：                     学生姓名：

- 实验目的和任务

1 加深对平面波的认识和了解。

2 掌握平面波干涉的条件。

3 熟悉微波仪器的使用。

4 能够根据麦克尔逊干涉原理测量电磁波的波长λ

- 实验仪器及器件      表2.1 实验仪器列表

|  | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分度转台 | DH926 | 1台 |  |
| 2 | 喇叭天线 |  | 1对 |  |
| 3 | 3厘米固态信号发生器 |  | 1台 |  |
| 4 | 晶体检波器 |  | 1个 |  |
| 5 | 可变衰减器 |  | 1个 |  |
| 6 | 微安表 |  | 1个 |  |
| 7 | 读数机构 |  | 1个 |  |
| 8 | 支座、支柱、视频电缆、介质板等附件 |  | 若干 |  |

- 实验内容及原理

图3.1 迈克尔逊干涉实验原理图

在平面波前进的方向上放置成450的半透射板，由于该板的作用，将入射波分成两束波，一束向1方向传播，另一束向2方向传播。由于1、2处全反射板的作用，两列波就再次回到半透射板并到达接收喇叭处。于是接收喇叭收到两束同频率，振动方向一致的两个波。如果这两个波的相位差为2π的整数倍，则干涉加强；当相位差为π的奇数倍则干涉减弱。因此在1处放一固定板，让2处的反射板移动，当3处的表头指示从一次极小变到又一次极小时，则 2处的反射板就移动λ／2的距离，因此由这个距离就可求得平面波的波长。

- 使两喇叭口面互成900。半透射板与两喇叭轴线互成450，将读数机构通过它本身上带有的两个螺钉旋入底座上，使其固定在底座上，再插上反射扳，使固定反射板的法线与接受喇叭的轴线一致，可移反射板的法钱与发射喇叭轴线一致。实验时。将可移反射板移到读致机构的一端，在此附近测出一个极小的位置，然后旋转读数机构上的手柄使反射扳移动，从表头上测出（n＋1）个极小值，并同时从读数机构上得到相应的位移读数，从而求得可移反射板的移动距离L。

k=0的节点处作为第一个波节点（参考节点位置），对其它k值有

k=1，,对应第2个波节点，或第1个半波长数。

k=2，,对应第3个波节点，或第2个半波长数。

k=3，,对应第4个波节点，或第3个半波长数。

k=n ，,对应第n+1个波节点，或第n个半波长数。

把以上各项相加，取波长数的平均值得

即λ=                                                                (3-1)

把式(3-1)代入 ，就可得到被测电磁波的参量λ 、ß等值。

事实上，可动板移动时，不可能出现无限多个驻波节点。测试时，一般取n=4已足够，它相当于5个驻波节点，这时被测电磁波长的平均值为

λ=

它表示在5个波节点距离内，(L-L) 相应于4个半波长。从而测得该距离内波长平均值。从理论上讲，n值越大，测出λ值的精度应越高。由于P所测得的合成驻波场，处于近区场分布的范围内，因此的移动，不仅影响驻波节点位置均匀分布，而且驻波幅度也有起伏。

- 实验步骤

- 原理图如3.1所示。使0和3相向，轴线在同一水平线上，调整信号电平，使3表头指示接近满度。

- 安装反射板，半透射板，注意1、2轴向成900角，半透射板法线与1法线成450角，并注意反射板1、2的法线分别与3、0的轴向重合。

- 固定1，用旋转手柄移动2，使3表头指示接近零，记下零指示位置。

- 用旋转手柄使反射板2移动（2的开始位置在最右（左）边），再从表头上测出n个极小值，同时从读数机构上得到相应与于3的起始零指示位置求得反射板移动的距离，波长。连续测3次，求平均值。

- 根据测出的值，计算λ、β值。

- 实验测试数据表格记录

1 计算根据迈克尔逊干涉原理测量的电磁波的波长λ。

2 标明形成干涉的对应的相邻各最大点或最小点读数(mm)。

- 表5.1 原始数据记录

| 实验次数\具体数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1次 |  |  |  |  |  |
| 第2次 |  |  |  |  |  |
| 第3次 |  |  |  |  |  |

- 实验数据分析及处理

表5.2 实验数据处理

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微安表零指示次数n+1 |  |  |  |  |
| 可动板位移 |  |  |  |  |
| 自由空间波长 |  |  |  |  |
| 波长的平均值 |  |  |  |  |

- 实验结论与感悟（或讨论）

总结实验。对实验的感受和领悟。对实验中某些问题、现象、方法、数据、结果等等内容的讨论。