| 成绩 |  |
| --- | --- |

信息与通信工程学院实验报告

（操作性实验）

课程名称：电磁场与电磁波

实验题目：利用微波衰减测量介质板的湿度、厚度     指导教师：田秀荣

班级：                学号：                     学生姓名：

- 实验目的和任务

1 加深对平面波的认识和了解。

2 掌握平面波干涉的条件。

3 熟悉微波仪器的使用。

4 能够根据麦克尔逊干涉原理测量介质湿度和厚度

- 实验仪器及器件      表2.1 实验仪器列表

|  | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分度转台 | DH926 | 1台 |  |
| 2 | 喇叭天线 |  | 1对 |  |
| 3 | 3厘米固态信号发生器 |  | 1台 |  |
| 4 | 晶体检波器 |  | 1个 |  |
| 5 | 可变衰减器 |  | 1个 |  |
| 6 | 微安表 |  | 1个 |  |
| 7 | 读数机构 |  | 1个 |  |
| 8 | 支座、支柱、视频电缆、介质板等附件 |  | 若干 |  |

- 实验原理

利用微波衰减测量介质的湿度基本原理是：被测样品通常是某种介质和水的混合物，其复合介电常数在水和某种物质(脱水物质)的介电常数之间。在频率1~30 GHz时，常温下水的介电常数为30~77，损耗角正切tanδc为0.17~0.12，而大多数绝干物质的介电常数为1~5，损耗角正切tanδc为0.001~0.05。因此，在微波阶段，水的介电常数和损耗角正切tanδc比大多数脱水物质高得多。被测样品中含水量(湿度)的少量变化将导致其复合介电常数的巨大变化，因此，根据被测样品介电常数的大小，便可确定其含水量的大小。

- 四、实验步骤

    - 通过实验5测得介质板材料的相对介电常数εr。

    - 换同种材料未知厚度的介质板，用实验5完全相同的测量方法测出可移动金属板插入该介质板前后位移变化量∆L,记入表4.1中。

    - 根据公式计算厚度d。

- 根据实验5测得介质板材料的相对介电常数εr 与湿度对照表对照，便可判明待测介质板的湿度。

- 制作湿度对照表方法是控制湿度环境，然后测介质的相对介电常数εr，记录成表。也可以用LCR表测相对介电常数。

表4.1 实验数据记录

| 实验次数 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| d=∆Lεr−1 |  |  |

- 五、实验数据分析及处理

正文用小四号宋体字体，1.5倍行间距

- 六、实验结论与感悟（或讨论）

总结实验。对实验的感受和领悟。对实验中某些问题、现象、方法、数据、结果等等内容的讨论。